附件1

设备性能参数及数量要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 会议系统主控机 | 1. 主控机与会议系统话筒连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送 2. 会务管理模式：自由模式、限制模式、轮替模式、声控模式、申请模式、指定模式。 3. 支持双机热备份功能，主控机可自定义设置为备份主机模式。 4. 可选择同时发言之麦克风数 1-9 支或全开放式发言。 5. 内置视像跟踪功能，可实现发言者定位跟踪之功能。 6. 内置表决/选举功能，可实现表决/选举/评议/评分功能。 7. 面板具有 LCD 液晶显示，122x32 点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系 统设定及调节之用。 8. 内置 8 进 2 出视频切换接口。 9. 支持两种摄像球协议。（Pelco-D 波特率 9600、VISCA 波特率 9600） 10. 支持三种摄像机控制接口。（RS232、RS422 和 RS485） 11. 具系统高音增益旋钮，可自定义调节系统高音。 12. 具一组 MIC 输入端子，可外接有线手持麦克风及无线麦克风等信号。 13. 内置 1.5W 监听喇叭，并具音量独立调节。 14. 模块化软件设计，包括：基础设置、会场设计、话筒控制、表决管理、视频控制、会 议进程管理、会后资料处理。 15. 信噪比：>96dB 16. 总谐波失真：0.1％@1kHz 17. 音频输入：MIC IN 非平衡 AUX IN 非平衡 18. 音频输出：LINE OUT 非平衡 REC. OUT 非平衡 BAL OUT 平衡 19. 输出负载：<1KΩ 20. 控制接口：RS-232 串口，连接电脑 21. RJ45 网口，连接视像主机 22. 效果器接口：EFX IN / OUT | 1 | 台 |
| 二 | 会议系统主席单元 | 1. 内置14MM振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm 2. 双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，而且两者可以同时使用（会议系统优先），从而保障系统具有更高的可靠性。 3. 具有手拉手会议系统和幻象供电麦克风双系统，基于独创的系统融合技术，将幻象供电麦克风和手拉手会议系统无缝融合起来。 4. 采用无缝切换双备份的设计思路，一路会议系统音频通道，一路48V幻象供电话筒音频通道，两套话筒链路完全独立 5. 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 8. 麦克风灵敏度高 9. 单元由系统主机供电，输入电压24V属安全范围 10. 单元采用8芯线“T”型连接 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 频率响应：50-16kHz 13. 灵敏度：-42dB±2dB 14. 参考授话距离：15cm-50cm | 1 | 支 |
| 三 | 会议系统代表单元 | 1. 内置14MM振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm 2. 双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，而且两者可以同时使用（会议系统优先），从而保障系统具有更高的可靠性。 3. 具有手拉手会议系统和幻象供电麦克风双系统，基于独创的系统融合技术，将幻象供电麦克风和手拉手会议系统无缝融合起来。 4. 采用无缝切换双备份的设计思路，一路会议系统音频通道，一路48V幻象供电话筒音频通道，两套话筒链路完全独立 5. 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 8. 麦克风灵敏度高 9. 单元由系统主机供电，输入电压24V属安全范围 10. 单元采用8芯线“T”型连接 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 频率响应：50-16kHz 13. 灵敏度：-42dB±2dB 14. 参考授话距离：15cm-50cm | 27 | 支 |
| 四 | 无线一拖四会议话筒 | 1. 调制方式：宽带FM 2. 信道数目：200 3. 信道间隔：250KHz 4. 频率稳定度：±0.005% 5. 动态范围：100dB 6. 最大偏移：±45KHz 7. 音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 8. 综合信噪比：＞105dB 9. 综合失真：≤0.5% 10. 工作距离：80m（在理想环境的情况下） 11. 工作环境温度：-10℃~+50℃ 接收机指标： 12. 接收机方式：二次变频超外差 13. 中 频：110MHz、10.7MHz 14. 天线接入：BNC /50Ω 15. 灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 16. 灵敏度调节范围：12-32dBuV 17. 杂散抑制：≥75dB 18. 最大出电平：+10Dbv 发射机指标： 19. 天 线：内置式 20. 输出功率：＜10mW 21. 杂散抑：-60dB 22. 供 电：2节5号1.5V碱性电池 23. 电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约12小时） | 1 | 套 |
| 五 | 无线一拖二手持话筒 | 1. 调制方式：宽带FM 2. 信道数目：200 3. 信道间隔：250KHz 4. 频率稳定度：±0.005% 5. 动态范围：100dB 6. 最大偏移：±45KHz 7. 音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 8. 综合信噪比：＞105dB 9. 综合失真：≤0.5% 10. 工作距离：80m（在理想环境的情况下） 11. 工作环境温度：-10℃~+50℃ 接收机指标： 12. 接收机方式：二次变频超外差 13. 中 频：110MHz、10.7MHz 14. 天线接入：BNC /50Ω 15. 灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 16. 灵敏度调节范围：12-32dBuV 17. 杂散抑制：≥75dB 18. 最大出电平：+10Dbv 发射机指标： 19. 天 线：内置式 20. 输出功率：＜10mW 21. 杂散抑：-60dB 22. 供 电：2节5号1.5V碱性电池 23. 电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约12小时） | 1 | 套 |
| 六 | 智能会议控制混音器 | 1. 采用高速 RISC 嵌入式数字处理硬件架构，确保系统运行速度和稳定性。 2. 单机可自动分配2路话筒拥有相似的音质。 3. 智能降低反馈、混响和梳状滤波效应。 4. 隐藏式独立通道可调低切滤波器和高频倾斜滤波器。 5. 同时启动多个话筒时，系统可进行自动增益调整使语音清晰不掉字。 6. 10 级电平指示灯 7. 具有2路话筒输入接口 8. 可扩展音频独立输出功能 9. 具有 ID 号发码功能，可实现视像跟踪功能 10. 电压增益输出：34dB 11. 输出阻抗：600Ω 12. 输入阻抗：>2 kΩ 13. 总谐波失真：<0.1%at +18 dBVoutput level 14. 共模抑制比：>70 dB at 1 kHz 15. 低频均衡：20Hz-300Hz 16. 高频均衡：3KHz-20KHz 17. 工作电压：100-240V~50/60Hz | 1 | 台 |
| 七 | 多功能智能会议控制混音器 | 1. 采用高速 RISC 嵌入式数字处理硬件架构，确保系统运行速度和稳定性。 2. 单机可自动分配 8 路话筒拥有相似的音质。 3. 智能降低反馈、混响和梳状滤波效应。 4. 系统可级联 64 台主机，连接 512 个话筒同时打开、同时使用。 5. 隐藏式独立通道可调低切滤波器和高频倾斜滤波器。 6. 同时启动多个话筒时，系统可进行自动增益调整使语音清晰不掉字。 7. 具有 8 个独立调节电位器和 10 级电平指示灯 8. 具有 8 路幻象供电话筒输入接口 9. 可扩展音频独立输出功能 10. 具有 ID 号发码功能，可实现视像跟踪功能 11. 可级联容量：64 台 12. 电压增益输出：34dB 13. 输出阻抗：600Ω 14. 输入阻抗：>2 kΩ 15. 总谐波失真：<0.1%at +18 dBVoutput level 16. 共模抑制比：>70 dB at 1 kHz 17. 低频均衡：20Hz-300Hz 18. 高频均衡：3KHz-20KHz 19. 工作电压：100-240V~50/60Hz | 1 | 台 |
| 八 | 12路机柜式调音台 | 1. 输入电压：AC220V/50Hz额定功率：35W 2. 输入方式：8路话筒卡龙母，4路线路莲花 3. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座 4. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 5. 最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%) 6. 剩余噪声：-75dB 7. 信噪比：71dB 8. 等效噪声源输入电动势：-12dBm 9. 均衡：低频：80Hz±15dB 10.中频：2.5KHz±15dB 11.高频：12KHz±15dB 12.增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB 13.频率响应：20Hz～20KHz | 1 | 台 |
| 九 | 专业会议语音功放机 | 1. 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 2. 大能量线性供电，高效率环型变压器 3. 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 4. 平衡、不平衡输入 5. 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 6. 高灵敏度安全保护电路。 7. 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 8. 削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免 9. 双Speaker和喇叭接线柱输出 10. 高效率双风扇冷却通道 11. 低噪音设计 12. 输入电压：AC220V/50Hz 13. 额定功率：1050W 14. 输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 15. 输出功率:8Ω----2x350W 4Ω----2x550W 桥接8Ω----850W 16. 频率响应:20Hz-20kHz 17. 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 18. 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 19. 功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 20. 信噪比:>90dB 21. 谐波失真:<0.05% 22. 通道串音:<-70dB 23. 输出阻抗:4-16Ω 24. 开关、指示：船型开关、面板电源，保护信号，谐波各种状态 | 3 | 台 |
| 十 | 专业会议语音音箱 （黑色） | 音箱扬声器产品为两分频无源音箱，箱体表面喷黑色耐磨水性漆。运用高精度的分频系统确保声音清晰、饱满，穿透力强。音箱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，声场饱满，频响宽，防啸叫能力强，适用于各种的环境场合。音箱安装方便快捷，配有安装吊挂架孔位，可挂墙安装，也可使用落地支架安装。 1. 规 格: 8寸/2分频 2. 颜 色: 白色、黑色 3. 材 质: 木料 4. 频率响应: 45Hz-19kHz 5. 阻 抗: 8Ω 6. 额定功率: 60W-120W 7. 最大声压: 115dB SPL,120dB SPL peak 8. 尺寸（高、宽、厚）：424*258*282mm 9. 连接方式：NL4 | 6 | 只 |
| 十一 | 8路电源时时序器 | 1. 时序器有8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合 2. 电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性 3. 输入电压：AC220V/50Hz 4. 输出功率：每路插座最大输出电流10A 5. 交流电压指示表 6. 多媒体电源插座 | 1 | 台 |
| 十二 | 音频隔离器 | 音频信号隔离器，选用顶级音频变压器音频隔离，信号完美对接。双路莲花、双路6.35和双路卡侬进出。 音频信号经过音频信号隔离器，可以完全隔离两个系统间的电位差，避免由于接地问题造成的交流声干扰，防止过高电位差对设备输入级的损坏。实现音频信号的安全传输，去除音响设备连接产生的噪音，笔记本电脑接调音台产生的噪音；电子乐器连接调音台产生的噪音；设备和设备间经过长距离传输不共地产生的噪声；设备与设备阻抗不匹配产生的噪声。解决由于场地用电，走线，灯光干扰等原因而引起的交流声。还适用于大型户外演出，防雷，音响工程，会议，娱乐场所，展览等一系列音响设备系统，是音频系统级联的必备设备。 技术参数： 1. 输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 2. 输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 3. 频率响应：20HZ—20KHZ（±＜0.3db ref 1khz） 4. 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms） | 1 | 台 |
| 十三 | 安装辅材 | 1. 会议专用主缆线 | 1 | 批 |
| 十四 | 专业航空机箱 | 1. 37U专业航空机箱(1.8米高) | 1 | 套 |

注：1.上表“一、四、五、六、七、八、九、十、十一”等项需提供第三方CNAS、ilac-MRA和CMA检测报告。

2.上表“六、七、八、九、十”等项，为保证设备兼容性，需与“会议系统主控机”为同一品牌。