- 附件2

- 2023年省级自然灾害救灾资金（第二批）

- 结余部分购置装备的参数清单

| 序号 | 参数情况 |
| --- | --- |
| 1 | 动力艇参数：外长≥4600mm，外宽≥1850mm，船高≥500mm；气室≥4个，最大载重≥920kg，艇重≤100kg，拉手数量≥15个，辅助D型扣数量≥8个。 |
| 2 | ▲艇身材质：PVC加网材质，厚度≥1.2mm；两侧防撞舷以下加装底部耐磨层，厚度≥1.0mm。 |
| 3 | 艇身材质：经向拉伸强度≥80KN/m、 纬向拉伸强度≥65KN/m、经向梯形撕裂强度≥315N，粘着强度≥5KN/m。 |
| 4 | 艉板材质：整体为木质材质，艉板重量轻，耐腐蚀，强度大；底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 |
| 5 | 耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常。 |
| 6 | 气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa。 |
| 7 | 性能要求：空载状态，航速≥10km/h时，左转直径≤5m，右转直径≤5m；充气所需时间：≤10min；空载航速≥40km/h；载重≥460kg时最大航速：≥35km/h。 |
| 8 | 配件要求：铝合金底板1套、铝合金划桨2支、坐板2块、脚踏充气泵1个、船包1个、维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），使用说明书1本。 |
| 9 | ▲船外机引擎（汽缸数）≥2；功率≥30HP；排气量≥495cc； |
| 10 | 螺旋桨螺距：12″铝；冷却系统：水冷式；机油供给：预混；净重量≤60KG；随机油箱：≥24L；最大油耗：≤12L/h。 |
| 11 | 压缩比≥7:1 |
| 12 | 船外机配备船外机保护罩。 |
| 13 | 船外机支架：适用30-60马力船外机 |
| 14 | 船外机支架材质：不锈钢，坚固耐用，有手推扶手 |
| 15 | 船外机支架尺寸：主体尺寸约450mm×700 mm，高度约1100 mm，手推把长约400 mm |
| 16 | 船外机支架底部装有4个移动滑轮，可固定 |
| 17 | 橡皮艇电动充气泵：净重:≤2.5kg，电池容量：≥4000mAh，功率:≥110W。 |